目录

1. 项目概况	1

1.1竣工验收重点关注内容	2

1.2验收工作技术程序和内容	2

2.验收依据	4

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	4

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	4

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	4

2.4其他相关文件	4

3.项目建设情况	5

3.1地理位置及平面布置	5

3.2建设内容及变动情况	10

3.3主要原辅材料	16

3.4项目水平衡图	17

3.5生产工艺	18

3.5.1生产工艺流程和产污环节分析	18

4.环境保护设施	25

4.1污染物治理/处置设施	25

4.1.1废水	25

4.1.2废气	25

4.1.3噪声	26

4.1.4固体废弃物	26

4.2其他环保设施	27

4.2.1环境风险防范设施	27

4.2.2其他设施	27

4.3环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5.建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批意见	29

5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	29

5.2审批部门审批意见	29

6.验收执行标准	32

6.1废水污染物排放标准	32

6.2废气污染物排放标准	32

6.3噪声排放标准	33

6.4总量控制	34

7.验收监测内容	35

7.1废水	35

7.2废气	35

7.3噪声	35

8.质量保证及质量控制	36

8.1 监测分析方法	36

8.2监测仪器	37

8.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制	37

8.5噪声监测过程中的质量保证和质量控制	37

9.验收监测结果及评价	39

9.1验收监测期间工况	39

9.2污染物排放监测结果	40

9.2.1废水监测结果及评价	40

9.2.2有组织废气监测结果及评价	42

9.2.3无组织废气监测结果及评价	48

9.2.4厂界噪声监测结果及评价	50

9.2.5总量控制考核情况	52

9.2.6环保设施去除效率监测结果	53

10.环境管理检查	54

10.1环境管理检查	54

10.2 批复执行情况	55

11. 结论和建议	57

11.1环保设施处理效率监测结果	57

11.2污染物排放监测结果	57

11.2.1废水	57

11.2.2废气	57

11.2.3噪声	57

11.2.4固体废物	57

11.2.5总量控制情况	58

11.3建议	58

- 项目概况

上海凤凰自行车有限公司源于1897年中国第一家自行车车行同昌车行，1959年1月创建了"凤凰"品牌。上海凤凰拥有百年自行车制造经验，建成集自行车、电动车、童车以及轮椅车等产品生产研发销售为一体的大型两轮车制造企业，以高品质赢得了广阔市场。

随着经济的发展，人民生活水平的提高，自行车骑行作为一种环保、健康的交通方式愈加深入人心，目前我国自行车生产厂家有880多家，年产自行车7000万辆，其中出口6000万辆，在当前的经济形势下，市场对于自行车的需求持续平稳增长。

为满足自行车不断增长的需求量，美乐集团与上海凤凰自行车有限公司共同出资在江苏丹阳成立上海凤凰自行车江苏有限公司，租用位于丹阳市司徒镇观鹤路1号美乐集团的闲置厂房，拟投资1200万元，建设年产40万辆自行车生产线项目。

上海凤凰自行车江苏有限公司于2016年12月委托南京大学环境规划设计研究院有限公司编制了《上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书》，本项目于2017年2月27日获得丹阳市环境保护局的环评批复（丹环审〔2017〕25号）。

根据国家环保部第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等文件的要求，受上海凤凰自行车江苏有限公司的委托，2019年3月，南京万全检测技术有限公司的专业技术人员对该项目废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保设施的处理能力进行了现场勘察；该项目各类设施运行稳定，生产负荷达到设计能力75%以上，具备了“三同时”验收监测条件。南京万全检测技术有限公司于2019年3月21日、3月22日对该项目进行了验收监测，在验收监测结果和环境管理检查情况的基础上，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。

表1-1  项目建设情况表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 备案 | 《关于上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线备案通知书》（丹阳市司徒镇人民政府，司政经备发﹝2015﹞48号） |
| 2 | 环评 | 《上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书》（南京大学环境规划设计研究院有限公司，2016年12月） |
| 3 | 环评批复 | 《关于对上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书的审批意见》（丹阳市环境保护局，丹环审﹝2017﹞25号，2017年2月27日） |
| 4 | 验收项目建设规模 | 年产40万辆自行车生产线项目（一期）；由于表面前处理工艺中湿法表面处理及配套燃气锅炉等已建成未投运，后期纳入二期验收范围。 |
| 5 | 项目开工及竣工时间 | 开工时间：2017年3月 竣工时间：2017年7月 |
| 6 | 项目调试时间 | / |
| 7 | 工程实际建设情况 | 项目主体工程及环保治理设施已正常投入运行。 |

## 1.1竣工验收重点关注内容

（1）检查建设项目环境管理制度的执行和落实情况、各项环保设施的实际建设、管理、运行状况以及各项环保治理措施落实情况；

（2）监测分析建设项目外排废水、废气、噪声等排放达标情况；

（3）监测统计总量控制污染物排放指标的达标情况；

（4）核实主要生产设备、原辅材料用量、种类等，确定项目产能是否发生变化及是否达到环保竣工验收的负荷要求；

（5）核实生产工艺流程，确定项目产污环节是否有变化；

（6）核实各类污染防治措施，对照环评要求是否落实到位；

（7）核实敏感保护目标的距离、方位，说明卫生防护距离内是否存在保护目标；

（8）核查企业环境风险防范措施是否按要求落实到位；

（9）核查企业落实环评和环评批复情况，是否存在重大变化。

## 1.2验收工作技术程序和内容

验收监测工作分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段。具体验收工作技术程序见图1-1。

图1-1  验收监测工作程序

# 2.验收依据

2.1建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月）；

（2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月）；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月）；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682 号）。

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，生态环境部，2018年5月15日）。

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）。

（3）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(江苏省环境保护局，苏环控[97]122号，1997年9月)。

（4）《国家危险废物名录》（2016年版）环境保护部令 第39号。

（5）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》(中国环境监测总站，总站验字[2005]188号文)。

2.3建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

（1）《上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书》（南京大学环境规划设计研究院有限公司，2016年12月）；

（2）《关于对上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书的审批意见》（丹阳市环境保护局，丹环审﹝2017﹞25号，2017年2月27日）。

## 2.4其他相关文件

（1）验收监测合同，

（2）上海凤凰自行车江苏有限公司其它相关资料。

3.项目建设情况

3.1地理位置及平面布置

上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目，建设地点位于江苏省丹阳市司徒镇观鹤路1号美乐集团现有厂区内（经度119.497145 纬度32.011334）。本项目位于丹阳市司徒镇美乐集团东南角东侧为空地，东厂界距离最近敏感目标姜甲山村约440米；项目南侧是北二环路（城市支路），西侧为观鹤北路（城市支路），北侧为美乐集团下属江苏美乐车圈有限公司和江苏华久辐条制造有限公司。

本项目所处地理区域内主要环境保护目标见表3-1，项目地理位置见图3-1，项目周边敏感点分布见图3-2，项目平面布置及监测布点见图3-3，项目雨水污水走向示意图。

表3-1  主要环境保护目标表

| 类别 | 名称 | 方位 | 距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 姜甲山村 | 东南 | 300 | 60户/180人 | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012） 二类区 |
|  | 大坟村 | 东 | 1120 | 150户/450人 |  |
|  | 墩下村 | 东南 | 1530 | 30户/90人 |  |
|  | 司徒集镇 | 东南 | 1000 | 2000户/6000人 |  |
|  | 西麻村 | 西 | 1420 | 150户/450人 |  |
|  | 东麻村 | 西 | 1980 | 15户/45人 |  |
|  | 司徒中学及小学 | 西南偏南 | 730 | 1500人/4500人 |  |
|  | 固村（前、后） | 西南偏南 | 650 | 300户/1000人 |  |
|  | 潘甲村 | 西北偏西 | 1690 | 80户/250人 |  |
|  | 楼下村 | 西北 | 1250 | 100户/300人 |  |
|  | 谭甲村 | 西北偏北 | 700 | 100户/300人 |  |
|  | 前河阳村 | 西北偏北 | 2210 | 200户/600人 |  |
|  | 甸头村 | 西北 | 2260 | 80户/250人 |  |
|  | 吴塘村 | 西北 | 1670 | 50户/150人 |  |
|  | 黄庄村 | 西北 | 1640 | 50户/150人 |  |
|  | 丁甲村 | 东北偏北 | 1120 | 80户/250人 |  |
|  | 廖甲村 | 西北偏北 | 970 | 50户/150人 |  |
|  | 曹巷村 | 东北 | 910 | 60户/180人 |  |
|  | 冯村 | 东北 | 2240 | 50户/150人 |  |
|  | 普墅村 | 东北 | 1820 | 50户/150人 |  |
|  | 杨巷村 | 东北 | 2010 | 30户/90人 |  |
|  | 泥亭村 | 东北偏东 | 2100 | 200户/600人 |  |
|  | 马甲庄村 | 西南偏南 | 1980 | 50户/150人 |  |
| 声环境 | 厂界周边200m | 四周 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区 |
| 水 环 境 | 永丰河 | 西 | 175 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅴ类 |
|  | 新河 | 南 | 1000 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类 |
| 生态 环境 | 吴塘水库洪水调蓄区洪水调蓄区 | 西北 | 2240 | 13.01km2 （二级管控区，无一级管控区） | 洪水调蓄 |

图3-1  项目地理位置图

图3-2  项目周边敏感点分布图

图3-3  项目平面布置示意图及监测布点图

图3-4  项目雨水污水走向示意图

## 3.2建设内容及变动情况

上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目，租用美乐集团现有厂房的东南角空地新建本项目，项目占地26.9亩。建成后拥有六条自行车生产线，年产40万辆自行车的生产能力。

本项目实际总投资1400万元，已基本建成运营，由于表面前处理工艺中湿法表面处理及配套燃气锅炉等已建成未投运，现开展一期竣工环境保护验收；项目变动情况简述如下，变动环境影响分析报告详见附件。

（1）表面前处理工艺中湿式表面处理及配套燃气锅炉等未运营。

（2）项目建成后，由于自行车功能类别增多，按其功能性增加了组装线（由2条增加到6条），为分别组装方便、快捷，公司对其布局重新进行了合理调整。

（3）由于燃气锅炉等未运营，天然气的年用量减少了3万m³；另外，由于自行车组装线由2条增加到6条，为保证新增组装线的正常运行，空气压缩机增加了5台（由2台增加到7台）。

（4）排气筒设置

①环评中，调喷漆废气（包括底漆、面漆、罩光漆的调喷漆）经“水喷淋+UV光催化”处理后通过3#排气筒排放；流平烘干废气（包括底漆、面漆、罩光漆的流平烘干及烘花）经“水喷淋+UV光催化”处理后通过4#排气筒排放；自行车部件在先后进行喷完底漆、面漆、贴花、罩光漆后，分别用燃天然气烤炉进行烘干，烤炉（由燃烧机、引风机和烘干室组成）燃烧废气处理后分别经4根（5#-8#）15m高排气筒排放。

②实际建设过程中，考虑到用地布局及环保管理要求，将调喷漆废气分别经1套“水喷淋”（共3套）处理后合并，再经过1套“UV光催化”处理后，通过1#排气筒排放；每套烤炉燃气热气和燃烧废气一起经引风机进入烘干室烘烤工件后，与流平烘干废气混合，混合后的4股废气合并在一起经1套“水喷淋+UV光催化”处理，通过2#排气筒排放。

变动情况列表说明，见变动前后对比一览表3-2-1。

表3-2-1  变动前后对比一览表

| 序号 | 工程变动前（环评） |  | 现状情况 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理及涂装车间/1栋，建筑面积4508㎡，设置前处理生产线1条，涂装生产线1条 |  |  | 湿式表面前处理 生产线未投运 |  |
| 2 | 酸洗废气处理/ 碱液喷淋塔 |  | 酸洗未投运 | 15m高排气筒1套， 环评中为1#排气筒 |  |
| 3 | 供热工程/燃气锅炉1台 |  | 燃气锅炉未投运， 未设置排气筒 | 1t/h燃气锅炉1台， 年供蒸汽量100t |  |
| 4 | 燃天然气锅炉废气处理 |  |  | 环评中为2#排气筒 |  |
| 5 | 成品库①/5685㎡ |  | 已退租。现调整到原装配车间存放 | 此库房在本项目区域之外，原先主要用于临时存放“ofo”共享单车等；现在部分存放在室外。 |  |
| 6 | 仓库 | 成品库②/2515㎡ | 5000㎡调整为装配车间②/新增的4条装配线 | 西侧含部分办公用房 |  |
|  |  | 零部件库/2485㎡ |  |  |  |
| 7 | 装配车间/9408㎡ |  | 装配车间①/3200㎡ | 原2条线 |  |
|  |  |  | 成品库3000㎡/零部件库2800㎡/办公及研发等408㎡ | 库房内划分 区域货架式存放 |  |
| 8 | 供气工程 | 天然气用量 18万m3/a | 天然气用量15万m3/a | 燃气锅炉未投运/3万m3/a |  |
|  |  | 压缩空气/ 2台空压机 | 7台/增加5台，为装配配套 | 空压机规格为18.5KW/2Nm3/min |  |
| 9 | 烘干废气/“水喷淋+UV光催化”装置+15m高排气筒1套 |  | 烘干废气和天然气燃烧混合废气/“水喷淋+UV光催化”装置+15m高排气筒 | 烘干烤炉利用天然气燃烧热气（废气）对工件进行烘烤 | 环评中为4#排气筒 |
| 10 | 天然气燃烧废气（烘干工段）处理/15m高排气筒4根 |  |  |  | 环评中为5#--8#排气筒 |
| 其它工程内容与环评一致 |  |  |  |  |  |

对照苏环办﹝2015﹞256号文件，项目建设变动情况说明如下：

表3-2-2  对照苏环办﹝2015﹞256号文件的说明

| 苏环办﹝2015﹞256号文关于重大变动的界定 |  | 本项目实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1.主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | 产品为自行车，未发生变化 |
| 规模 | 2.生产能力增加30%及以上。 | 生产能力为40万辆/年，未发生变化 |
|  | 3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 配套的仓储设施总储存容量变小。 |
|  | 4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 根据客户产品种类新增4条装配线，规模及产能不变，不新增污染因子和污染物排放量。 |
| 地点 | 5.项目重新选址。 | 未重新选址 |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 在原厂址内总平面布置有所调整、新增4条装配线，未导致不利环境影响。 |
|  | 7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 防护距离边界不变 |
|  | 8.厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 | 无 |
| 生产工艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型不变，湿式前处理生产线暂未运营，计划分期投运；涂装部分贴花与面漆先后顺序调整。 调整后，污染物产生排放情况不变（不新增污染因子，污染物排放量不变）。 |
| 环境保护措施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 调喷漆废气分别经1套“水喷淋”（共3套）处理后合并，经过1套“UV光催化”处理后，通过1#排气筒排放；每套烤炉燃气热气和燃烧废气一起经引风机进入烘干室烘烤工件后，与流平烘干废气混合，混合后的4股废气合并在一起经1套“水喷淋+UV光催化”处理，通过2#排气筒排放。调整后，污染物产生排放情况不变，环境影响或环境风险不变。 |

综上，“年产40万辆自行车生产线项目”变动情况对照苏环办﹝2015﹞256号文件，不属于重大变动，可纳入竣工环境保护验收管理。

目前项目定员120名，年工作300天，每班8小时，年工作约2400小时。

本项目在主体工程及产品方案见表3-3，储运工程、公辅工程、环保工程建设内容见表3-4，项目主要设备见表3-5。

表3-3  项目主体工程及产品方案

| 工程名称 （生产线） | 产品名称 | 产品规格 | 设计能力 （万辆/年） | 年运行时数 （小时/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行车生产线 | 脚踏自行车 | 铝制自行车 | 3 | 2400 |
|  |  | 铁制自行车 | 37 | 2400 |
| 合 计 | / | / | 40 | / |

表3-4  项目工程组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 |  | 项目建设内容 | 备注 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 前处理及涂装车间 |  | 1栋，建筑面积4508m2，设置前处理生产线1条，涂装生产线1条 | 厂房依托美乐集团空置厂房，生产线新建 | 湿式前处理生产线已建、未投入运行，纳入二期验收 |
|  | 装配车间 |  | 1栋，建筑面积9408m2，车间内设置装配生产线2条 | 厂房依托美乐集团空置厂房，生产线新建 | 2栋，建筑面积8200㎡，装配生产线由2条增加为6条 |
| 辅助工程 | 机修车间 |  | 1间，建筑面积110m2 | 依托 | 1间，建筑面积110m2 |
|  | 检测车间 |  | 1间，建筑面积91m2 | 依托 | 1间，建筑面积91m2 |
|  | 行政办公设施 |  | 建筑面积约400m2 | 依托 | 建筑面积约400m2 |
| 贮运工程 | 零部件仓库 |  | 1间，建筑面积2485m2 | 依托 | 1间，建筑面积2800m2 |
|  | 成品仓库 |  | 2间，建筑面积共8200m2 | 依托 | 1间，建筑面积3000m2 |
|  | 油漆仓库 |  | 共2间，总建筑面积约185 m2 | 依托 | 共2间，总建筑面积约185 m2 |
|  | 助剂仓库 |  | 1间，建筑面积约50 m2 | 依托 | 1间，建筑面积约50 m2 |
|  | 运输 |  | 叉车6台 | 新增 | 叉车6台 |
| 公用工程 | 供水工程 | 自来水 | 年耗新鲜水量8090t/a | 来自市政管网 | 湿式前处理生产线未运行，实际年耗新鲜水6980t/a |
|  |  | 软水制备 | 5t/h软水制备1套，用于燃气锅炉用水 | 新增 | 暂未运行 |
|  | 排水工程 |  | 雨污分流，雨水就近排入雨水管网，生产废水（3135t/a）排入美乐集团污水站、处理达标后排入永丰河；生活污水（2880t/a）经化粪池预处理后排入司徒污水处理厂、处理达标后排入新河 | 依托美乐集团现有已建污水收集管线 | 湿式前处理生产线未运行，实际废水量：生产废水2266t/a、生活污水2880t/a |
|  | 供电工程 |  | 设置电工房1间，用电量约100万kWh/a | 依托美乐集团变压设备 | 设置电工房1间，用电量约110万kWh/a |
|  | 供气工程 | 天然气 | 天然气用量18万m3/a | 来自市政 供气管网 | 湿式前处理生产线未运行，天然气用量15万m3/a |
|  |  | 压缩空气 | 共配备2台空压机，空压机规格为18.5KW/2Nm3/min。 | 新增 | 装配线新增气动设备，配套7台空压机 |
|  | 供热工程 |  | 1t/h蒸燃气锅炉1台，年供蒸汽量100t | 新增 | 未运行，纳入二期验收 |
| 环保工程 | 废水处理 | 生产废水 | 生产废水经收集后，排入美乐集团污水站综合废水处理设施（处理工艺：A/O生化+过滤深度），处理达标后排入永丰河 | 依托美乐集团已建污水站综合废水处理设施，设计处理能力为1000t/d，现状实际处理量为300t/d | 生产废水经收集后，排入美乐集团污水站综合废水处理设施（处理工艺：A/O生化+过滤深度），处理达标后排入永丰河 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水经化粪池预处理后，接管司徒污水处理厂集中处理，处理达标后排入新河 | 依托美乐集团已建化粪池 | 生活污水经化粪池预处理后，接管司徒污水处理厂集中处理，处理达标后排入新河 |
|  | 废气处理 | 酸洗废气 | 碱液喷淋塔+15m高排气筒1套 | 新建 | 未运行，纳入二期验收 |
|  |  | 抛丸废气 | 抛丸机配套吸尘器处理 | 新建 | 抛丸机配套吸尘器处理 |
|  |  | 调漆、喷漆废气 | 水帘湿式除漆雾（手动喷漆）/过滤毡干式除漆雾（静电喷漆）+“水喷淋+UV光催化”装置+15m高排气筒1套 | 新建 | 水帘湿式除漆雾（手动喷漆）/过滤毡干式除漆雾（静电喷漆）+3套“水喷淋”+1套“UV光催化”装置+15m 1#排气筒排放 |
|  |  | 烘干废气 | 与调漆喷漆废气合并通过3#排气筒排放 | 新建 | 与烘干工段天然气燃烧废气合并，1套“水喷淋+UV光催化”装置+15m 2#排气筒排放 |
|  |  | 锅炉天然气燃烧废气 | 15m高排气筒1根 | 新建 | 未运行，纳入二期验收 |
|  |  | 烘干工段天然气燃烧废气 | 15m高排气筒4根 | 新建 | 与烘干废气合并，1套“水喷淋+UV光催化”装置+15m 2#排气筒排放 |
|  |  | 餐饮油烟 | 油烟净化器处理 | 依托美乐集团现有油烟净化器 | 油烟净化器处理 |
|  | 噪声防治 |  | 优选低噪声设备，基础减振、隔声等 | 新建 | 优选低噪声设备，基础减振、隔声等 |
|  | 固废暂存 | 一般固废堆场 | 30m2 | 新建 | 30m2 |
|  |  | 危险废物堆场 | 20m2 | 新建 | 20m2 |
|  | 环境风险防范 |  | 本项目建设有效容积80 m3事故应急池1座，用以容纳前处理生产线的事故废水 | 新建 | 本项目建设有效容积80 m3事故应急池1座，用以容纳前处理生产线的事故废水 |
|  |  |  | 火灾爆炸消防废水依托美乐集团已建545 m3事故应急池 | 依托 | 火灾爆炸消防废水依托美乐集团已建545 m3事故应急池 |
|  | 厂区绿化 |  | 绿化面积200m2 | 新增 | 绿化面积200m2 |
|  | 排污口规范化设置 |  | 废气排口设置监测采样孔；废气排口和固废临时堆场设置环保标识 | 新建 | 废气排口设置监测采样孔；废气排口和固废临时堆场设置环保标识 |
|  |  |  | 生产废水排放口、生活污水接管口环保标识依托美乐集团已建标识 | 依托美乐集团现有环保标识 | 生产废水排放口、生活污水接管口环保标识依托美乐集团已建标识 |

表3-5  本项目生产设备一览表

| 序号 | 设备类别 |  | 设备名称 |  | 设备规型号 | 数量（台/套） | 实际建设（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产 设备 | 前处理生产线设备 | 抛丸机 |  | 3710型吊钩式抛丸机 | 1 | 1 | 不变 |
| 2 |  | 涂装生产线 | 底漆 | 水帘喷漆室 | / | 2 | 2 | 不变 |
| 3 |  |  |  | 喷枪 | / | 3 | 3 | 不变 |
| 4 |  |  |  | 静电喷漆室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 5 |  |  |  | 静电喷涂设备 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 6 |  |  |  | 流平室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 7 |  |  |  | 烘干室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 8 |  |  |  | 烤炉 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 9 |  |  | 面漆 | 水帘喷漆室 | / | 2 | 2 | 不变 |
| 10 |  |  |  | 喷枪 | / | 3 | 3 | 不变 |
| 11 |  |  |  | 静电喷漆室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 12 |  |  |  | 静电喷涂设备 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 13 |  |  |  | 流平室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 14 |  |  |  | 烘干室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 15 |  |  |  | 烤炉 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 16 |  |  | 贴花 | 贴花室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 17 |  |  |  | 烘花室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 18 |  |  |  | 烤炉 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 19 |  |  | 罩光漆 | 水帘喷漆室 | / | 2 | 2 | 不变 |
| 20 |  |  |  | 喷枪 | / | 3 | 3 | 不变 |
| 21 |  |  |  | 静电喷漆室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 22 |  |  |  | 静电喷涂设备 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 23 |  |  |  | 流平室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 24 |  |  |  | 烘干室 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 25 |  |  |  | 烤炉 | / | 1 | 1 | 不变 |
| 26 |  | 装配生产线设备 | 钢丝锁紧定位机 |  | CH-40-05R | 1 | 1 | 不变 |
| 27 |  |  |  |  | CH-40-05RD | 1 | 3 | +2 |
| 28 |  |  | 头管打孔机 |  | / | 1 | 2 | +1 |
| 29 |  |  | 右碗锁紧机 |  | / | 1 | 1 | 不变 |
| 30 |  |  | 递组机 |  | / | 3 | 3 | 不变 |
| 31 |  |  | 锁紧机 |  | / | 2 | 2 | 不变 |
| 32 |  |  | 自动编圈机 |  | / | 1 | 1 | 不变 |
| 33 |  |  | 自动校正机 |  | / | 1 | 6 | +5 |
| 34 |  |  | 校正机 |  | / | 5 | 5 | 不变 |
| 35 |  |  | 头排机 |  | / | 1 | 1 | 不变 |
| 36 |  |  | 装胎机 |  | / | 2 | 2 | 不变 |
| 37 |  |  | 头碗机 |  | / | / | 6 | +6 |
| 38 |  |  | 前叉压碗机 |  | / | / | 6 | +6 |
| 39 |  |  | 齿盘压紧机 |  | / | / | 6 | +6 |
| 40 |  | 检测设备 | 检测设备 |  | / | 若干 | 若干 | 不变 |
| 41 | 公用、贮运设备 |  | 配电柜 |  | / | 2 | 2 | 不变 |
| 42 |  |  | 空压机 |  | 18.5KW/2Nm3/min | 2 | 7 | +5 |
| 43 |  |  | 叉车 |  | / | 6 | 6 | 不变 |

## 3.3主要原辅材料

本项目主要原料、辅料名称以及设计消耗量、实际消耗量表3-6。

表3-6  主要原辅材料用量一览表

| 序号 | 类别 | 名称 | 环评设计年耗量（吨/年） | 实际年耗量（吨/年） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 铝制车架 | 3万件 | 3.2万件 | / |
| 2 |  | 铁质车架 | 37万件 | 36.6万件 | / |
| 3 |  | 自行车零部件 | 40万套 | 39.8万套 | / |
| 4 |  | 浓硫酸 | 2 | / | 湿法表面 处理用 |
| 5 |  | 氢氧化钠 | 1 | / |  |
| 6 |  | 硅烷剂 | 0.5 | / |  |
| 7 |  | 丙烯酸烤漆 | 16.5 | 14.5 | / |
| 8 |  | 稀释剂 | 11 | 9.8 | / |
| 9 |  | 丙二醇丁醚 | 0.3 | 0.2 | / |
| 10 |  | 丸料 | 15 | 14.5 | / |
| 11 | 能源 | 新鲜水 | 6980 | 6980 | / |
| 13 |  | 电 | 100万度 | 110万度 | / |
| 14 |  | 天然气 | 18万m3 | 15万m3 | / |

注：建设单位统计。

## 3.4项目水平衡图

图3-5  项目水平衡图

## 3.5生产工艺

3.5.1生产工艺流程和产污环节分析

根据工艺特点和生产流程，本项目生产过程主要分为前处理、涂装和装配三部分。

#### 3.5.1.1前处理生产工艺

根据客户订货需要，本项目年产3万辆铝制自行车，外购的铝制（铝合金）车架已经过处理，可直接进行喷漆，本厂区不进行铝制车架的前处理。

对于外购的铁质车架，项目根据车架表面锈蚀氧化程度，分别采用湿式表面处理和干式抛丸处理两类。对于锈蚀或氧化皮比较严重的材料采用湿式处理，对于一般的铁质车架采用干式抛丸处理；根据上海总公司的生产经验，约有25%的外购铁质车架需经过湿式处理，其余75%的进行干式抛丸前处理即可满足质量要求。现本项目分阶段验收，湿法表面处理工艺未投入运行，故本次生产工艺流程和产污环节分析中不包括该工艺。抛丸前处理具体流程及产污环节如下：

本项目抛丸机由抛丸系统、丸料回收、分离及除尘系统组成，内部有配套的吸尘器进行气流清理，将丸料和清理下来的杂质回收。抛丸结束后，用压缩空气吹清车架表面的氧化皮和粉尘，以达到要求的表面清洁度。

抛丸机为立式结构，最下方为吸尘器出口，放置1个丸料收集框。抛丸产生的粉尘基本是车架表面的氧化层和锈蚀物，由内部吸尘器收集后，依靠重力作用沉降至收集框内。该过程少量粉尘会飘飞（Gw1-2），在车间无组织排放。

抛丸工艺及产污环节见图3-6。

抛丸

铁质车架

Gw1-2抛丸粉尘

S1-1废钢丸

转至喷涂线

钢丸

图3-6  抛丸工艺流程及产排污节点图

#### 3.5.1.2涂装生产工艺

为保证产品质量要求，采用手工喷漆和静电喷漆相结合的喷涂工艺。根据建设单位提供资料，车架的涂装面积约140000m2/a，静电喷漆面积约80%，其余20%依靠人工喷漆。

涂装生产线为悬链流水线作业，由送风系统、室体、气流分配过滤装置、漆雾处理装置、排风系统等部分组成，包括喷底漆、面漆、罩光漆以及对应流平烘干和贴花烘花等工序。底漆、面漆以及罩光漆涂装工艺相同，具体包括：调漆、前补喷（人工喷漆）、自动喷（静电喷漆）、后补喷（人工喷漆）、流平、烘干。

涂装生产线共设置9个喷漆室、3个流平烘干室、1个贴花室和1个烘花室。其中静电喷漆室3个，每个喷漆室设置1个工位；手动喷漆室6个，共设置9个工位；流平烘干室3个、烘花室1个，热源来自天然气燃烧。

本项目涂装生产线工艺流程及产污节点详见图3-7。

图3-7  车架涂装处理工艺流程及产排污节点图

（1）底漆涂装

A.调漆

本项目底漆、面漆、罩光漆调漆都在对应的静电喷漆室内进行。按工艺要求调配油漆的粘度，将油漆桶放置在调漆罐旁，放入虹吸管，将漆料打入调漆罐中，然后定量加注稀释剂。本项目底漆所用漆料由丙烯酸烤漆:稀释剂按3:2的比例调配制成。加料完毕后进行手动搅拌，测量涂料粘度达工艺要求范围后，将涂料打入油漆罐中使用。调漆过程中，会有调漆废气G2-1（主要污染物为VOCs）挥发，经风机收集后汇入喷漆废气处理系统，经1套“水喷淋”处理后，与其他喷漆废气合并，经1套UV光解集中处理后，尾气通过1#排气筒排出。

B.喷底漆

首先进行底漆前补喷，由人工手持喷枪对车架正面角落部分进行喷涂，工件与喷枪约300mm，前补喷设置2台涂料喷出量约120ml/min的喷枪。手动喷涂室采用下送风上排风的密闭带水帘喷漆室，水帘设在手动喷漆工位前侧，水帘规格约3m×2.5m。手动喷漆废气（含漆雾、VOCs）经水帘除去大部分漆雾后，再汇入喷漆废气处理系统，经1套“水喷淋”处理后，与其他喷漆废气合并，经1套UV光解集中处理后，尾气通过1#排气筒排出。涂装生产线北侧地下设置循环水池1座，漆雾进入水帘后形成漆渣，随水流进入循环水池；漆渣定期清捞、作为危废处置，废水定期排至美乐集团污水处理站。

前补喷后，车架经悬链转至静电自动喷涂室，利用正、负极相吸原理，油漆在高速旋转盘雾化后喷涂在车架上，工件与喷头约500mm，喷盘喷出量约1000ml/min。静电喷漆室采用上送风下排风密闭干式喷漆室，静电喷漆废气（含漆雾、VOCs）经过滤毡除去大部分漆雾后，再汇入喷漆废气处理系统，经1套“水喷淋”处理后，与其他喷漆废气合并，经1套UV光解集中处理后，尾气通过1#排气筒排出。漆雾随喷漆室内强制排风会被吸附在过滤毡上，过滤毡定期更换，作危废处置。

静电自动喷完后转到后补喷室，后补喷与前补喷工艺类似，不同的是目测检查油漆喷的均匀度，否则进行修补，确保产品满足质量标准。

喷底漆一次历时约15分钟，漆膜厚度为24μm，人工喷涂占总量的20%，油漆固体成分附着率约为40%；静电自动喷涂约占总量的80%，油漆固体成分附着率约为70%。

C.底漆流平、烘干、冷却

喷底漆完成后的车架由输送悬链送入流平室，完成漆后有机溶剂的适当挥发，时间约5min。结束后，车架进入烘干室，烘干温度为70~80℃，时间约25~30min；烘干以天然气为燃料，本项目配置专用的燃烧设备，天然气燃烧间接加热空气；烘干室采用热风循环对流方式，使漆膜干燥均匀、充分。在流平烘干过程中，表面涂层中的有机溶剂挥发出来；流平室及烘干室共用排风系统，本次评价将流平烘干废气（G2-3）一起考虑，由风机收集后，进入烘干废气处理系统，经1套“水喷淋+UV光解”集中处理后，尾气并入2#排气筒排出。

漆膜烘干后自然冷却至30℃以下，时间一般为5min。

（2）贴花、烘花、冷却

喷漆完成后的工件由输送悬链送入贴花室，通过人工将贴花纸黏在车架表面，贴花溶剂采用水和BCS（丙二醇丁醚）按比例配制，丙二醇丁醚含量为11-26%，根据季节需要调整贴花溶剂的配比，本次评价贴花溶剂中丙二醇丁醚含量以20%计。贴花过程中有少量有机废气挥发（Gw2-4），贴花均为人工操作，废气无法有效收集，作无组织排放。

贴花完成后，车架由输送悬链送入烘花室，在70~80℃温度下烘烤25~30min，然后自然冷却5min左右，能够使贴纸牢固地附着在车架表面。烘花过程溶剂全部挥发（G2-5），由风机收集后汇入烘干废气处理系统，经1套“水喷淋+UV光解”集中处理后，尾气并入2#排气筒排出。

（3）面漆涂装

面漆膜厚度为24μm，所用漆料和底漆相同，调漆、喷漆、流平烘干工艺参数控制以及废气的收集处理方式与底漆时相同，具体不再赘述。

（4）罩光漆涂装

罩光漆膜厚度为18μm，所用漆料中不含颜料，其余成分和底漆/面漆基本一致，调漆、喷漆、流平烘干工艺参数控制以及废气的收集处理方式相同，具体不再赘述。

（5）钉头牌

车架喷漆工序完成后，在车架表面固定位置钉上铭牌，该工段没有污染产生。

#### 3.5.1.3装配生产工艺

本项目由于自行车种类增多，由原先设置的2条装配生产线增加到6条装配生产线。

（1）车圈装配

首先是人工将辐条编条、穿条，然后将穿好的辐条装入轮圈并通过锁紧机锁紧，经校正机校正后装轮胎；装胎工序结束后进行全检、上飞轮成为轮胎成品。该装配过程总不排放污染物，具体流程详见图3-8。

编条、穿条

辐条

辐条锁紧

校正

装胎

全检

上飞轮

车圈成品

轮圈

轮胎

飞轮

图3-8  车圈装配生产线工艺流程图

（2）整车装配

涂装合格的车架在工位上压头管、打中轴，然后依次在流水线上前叉、衣架、刮泥板、齿盘、链条、轮圈、刹车和车把、车座等零部件，检验合格后包装入库。该装配过程不排放污染物，具体流程详见图3-9。

车架

压头管、打中轴

上前叉

衣架装配

上后泥板

上齿盘

接链条

上轮圈

装刹车

装其他零部件

检验、包装入库

前叉

刮泥板

齿盘

链条

衣架

轮圈

刹车

其他零部件

图3-9  自行车装配生产线工艺流程图

（3）成品包装线

为满足部分区域的运输需求、30%左右的自行车不进行整车装配，将所需的各类零配件直接装箱，让客户自行装配。

4.环境保护设施

4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

本项目废水包括工艺清洗废水、废气处理废水和生活污水等。本项目的废水排放情况见表4-1。

表4-1  项目废水产生排放情况一览表

| 废水名称 | 污染物名称 | 处理方式 | 废水去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混合废水 | 水量 | 排入美乐集团污水处理站综合废水处理单元处理，处理工艺为“中和混凝+竖流沉淀+A/O法+斜管沉淀” | 永丰河 |
|  | pH值 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |
|  | 石油类 |  |  |
| 生活污水 | 水量 | 化粪池预处理 | 接管至司徒污水处理厂集中处理，最终排放至新河 |
|  | 化学需氧量 |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |
|  | 总磷 |  |  |
|  | 动植物油 |  |  |

### 4.1.2废气

本项目有组织废气主要包括涂装废气和涂装烘干天然气燃烧废气。手动喷漆室喷漆废气经水帘除去大部分漆雾后，汇入喷漆废气处理系统；静电喷漆废气经过滤毡除去大部分漆雾后，汇入喷漆废气处理系统；底漆、面漆、罩光漆三个工段的调喷漆废气分别经1套“水喷淋”（共3套）处理后合并，经过1套“UV光催化”处理后，通过1#排气筒排放；底漆、面漆、贴花、罩光漆四套烤炉燃气热气和燃烧废气一起经引风机进入烘干室烘烤工件后，与流平烘干废气混合，混合后的4股废气合并在一起，经1套“水喷淋+UV光催化”处理，通过2#排气筒排放。

本项目的无组织废气主要为抛丸外溢粉尘和涂装外溢废气。本项目的废气排放情况见表4-2。

表4-2  本项目废气排放情况一览表

| 工段名称 | 排气筒 编号 | 排气筒高度/管道内径 | 污染物种类 | 治理措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂装 | 1#排气筒 | 15米/1.30米 | 挥发性有机物、丁醇、乙酸丁酯、颗粒物 | 水喷淋+UV光解 | 排入大气 |
| 烘干 | 2#排气筒 | 15米/0.40米 | 挥发性有机物、丁醇、乙酸丁酯、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 水喷淋+UV光解 | 排入大气 |
| 车间 | 无组织排放 |  | 颗粒物、乙酸丁酯、挥发性有机物 | / | 排入大气 |

### 4.1.3噪声

本项目的主要噪声源为抛丸机、空压机、风机和水泵等，建设单位选用低噪声设备，利用消声、减振和隔声措施来降噪。

### 4.1.4固体废弃物

本项目运营期产生的固体废弃物包括：废钢丸、漆渣、废油漆桶、废过滤毡、废水处理污泥以及生活垃圾等。

建设项目的固废具体处置方式见表4-3。

表4-3  固体废物处置情况一览表

| 名称 | 分类编号 | 环评产生量(t/a) | 实际产生量(t/a) | 转移量(t/a) | 环评设计 处置措施 | 实际处理 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废钢丸 | / | 20 | 1 | 1 | 作废品出售或由相关单位回收 | 委托司徒镇环卫部门统一处理 |
| 除尘灰 | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 废包装材料 | / | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 生活垃圾 | / | 36 | 10 | 10 | 委托当地环卫部门统一处理 |  |
| 漆渣（湿） | / | 6 | 4 | 4 | 委托镇江新宇固体废物处置有限公司安全处置 | 委托镇江新宇固体废物处置有限公司安全处置 |
| 废过滤毡 | / | 2.5 | 1 | 1 |  | 委托江苏鼎范环保服务有限公司安全处置 |
| 废油漆桶 | / | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 水处理污泥 | / | 2 | 2 | 2 | 水处理污泥由美乐集团委托处置 | 水处理污泥由美乐集团委托南通圣隆环保科技有限公司处置 |

## 4.2其他环保设施

### 4.2.1环境风险防范设施

公司已编制应急预案并在丹阳市环境保护局备案（备案号：321181-2018-021-L）。同时针对环境风险源，公司进行安全培训与应急演练，提高员工应对突发事件的应急能力。生产车间设置了消防和防护工具，厂区建设1座80m3事故池，美乐集团已建设545m3的消防水池，本项目的消防水依托该应急池。

### 4.2.2其他设施

表4-4  其他设施建设情况

| 序号 | 项目 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以新带老改造工程 | / | / |
| 2 | 污染物排放口规范化工程 | 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》(苏环控[1997]122号文)的要求设置排污口 | 排污口设置采样口、在线监测设备、标识牌等。 |
| 3 | 绿化工程 | 新增200m2绿化面积 | 200m2绿化面积 |

## 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

表4-5  项目环境保护设施“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评设计治理措施 （设施数目、规模、处理能力等） | 环保投资 （万元） | 实际建设治理措施 | 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 自带吸尘器 | 设备自带 | 同环评 | / |
|  | 调漆喷漆废气 | VOCs、乙酸丁酯、丁醇、颗粒物 | “水喷淋+UV光催化”装置2套+15m高排气筒1根 | 82 | “水喷淋”装置3套+“UV光催化”装置1套+15m高排气筒1根 | 70 |
|  | 流平烘干废气 | VOCs、乙酸丁酯、丁醇、颗粒物 | 与调漆喷漆废气合并排放 | / | “水喷淋+UV光催化“装置1套+15m高排气筒1根 | 40 |
|  | 烘干燃气废气 | SO2、烟尘、NOx | 15m高排气筒4根 | 设备自带 | 与流平烘干废气合并处理排放 | / |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、石油类 | 依托美乐集团污水处理站处理 | 依托处理 | 同环评 | / |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮、总磷、动植物油 | 依托美乐集团化粪池预处理后接管至司徒污水处理厂 | 依托处理 | 同环评 | / |
| 噪声 | 设备噪声 | 等效连续A声级 | 低噪声设备；建筑物隔声；设备减震等 | 5 | 同环评 | 5 |
| 固废 | 生产过程产生的所有固废 |  | 固废堆场暂存，委外安全处置 | 10 | 同环评 | 10 |
| 地下水及土壤 污染防治 | / |  | 分区防渗，污水管道、危化品仓库及危险废物仓库地面防渗 | 10 | 同环评 | 10 |
| 绿化 | 绿化面积200m2 |  |  | 10 | 同环评 | 10 |
| 排污口 规范化 | 废水、废气排口规范化设置（进美乐集团废水站前设置流量计、阀门，污水总排口依托美乐现有排口标识、在线监控） |  |  | 10 | 同环评 | 10 |
| 管网建设 | 雨污分流、清污分流管网，废水输送管网 |  |  | 20 | 同环评 | 20 |
| 风险防范措施 | 新建80m3事故应急池，针对本项目制定事故预防措施、风险应急预案、监管、建立制度等 |  |  | 10 | 同环评 | 10 |
| 总量控制 | 生产废水污染物总量控制指标应在美乐集团现有废水总量内平衡，生活污水污染物总量纳入司徒污水处理厂现有总量范围内平衡；废气总量指标在丹阳市范围内平衡，环保部门批准同意后实施 |  |  | / | 同环评 | / |
| 区域解决问题 | / |  |  | / | 同环评 | / |
| 卫生防护距离设置 | 本项目以涂装车间设置100m卫生防护距离，该范围内无环境敏感目标 |  |  | / | 同环评 | / |
| 合计 | / |  |  | 157 | / | 185 |

5.建设项目环评报告书的主要结论与建议及审批部门审批意见

## 5.1建设项目环评报告书的主要结论与建议

结论：本项目位于丹阳市司徒镇工业集中区美乐集团现有厂区内，选址符合区域规划；符合国家及地方产业政策要求；项目生产工艺及设备处于国内先进水平；各项污染治理措施可行，经有效处理后可保证污染物达到相关排放标准要求；项目污染物排放对外环境影响不大，不会降低区域环境功能类别；污染物排放总量可在丹阳市内平衡；项目社会效益、经济效益较好，得到了公众的广泛支持。本项目建成运营后需制定环境风险应急预案，经采取有效的事故防范、减缓措施，项目环境风险水平可接受。因此，从环保的角度分析，本项目的建设可行。

建议：（1）加强全厂职工的环境保护和安全生产知识的教育。落实、检查环保设施的运行状况，配合当地环保部门做好本厂的环境管理、验收、监督和检查工作。（2）运营期需要根据各项污染防治设施的实际处理效果，及时调整优化污染治理工艺。（3）加强对污染防治措施的日常维护，确保污染治理设施稳定运行。（4）提高清洁生产水平，减少原辅材料的单耗和污染物的产生量。（5）加强车间管理，减少废水和废气的跑、冒、滴、漏。（6）环保投资要按计划落实到位，做到“三同时”。

5.2审批部门审批意见

你公司报送的《上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、专家组“技术评审会纪要”、镇江市环境保护服务中心《关于上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万辆自行车生产线项目环境影响报告书技术评估意见》（镇环服咨[2016]125号）均悉。依照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规规定，经局建设项目审查领导小组审查研究，提出批复意见如下：

- 根据《报告书》的分析评价和结论，在认真执行国家环保法规标准、切实落实各项污染防治措施，确保各项污染物防治措施和环保风险防范措施，确保各项污染物持久稳定达标排放，满足总量控制、环境质量要求，不产生污染扰民的基础上，从环保角度，同意你公司在丹阳市司徒镇观鹤路1号（江苏美乐集团厂区内），新建年产40万辆自行车生产线项目。

- 你公司在项目开发、建设和运营管理过程中，必须严格执行环保“三同时”制度，认真采纳落实，并进一步优化、加强和完善各项污染防治措施、环境风险防范措施、环境保护要求及建议，确保项目建设运行符合环保规范。要重点做好以下工作：

- 按照“雨污分流、请污分流”的原则，建设本项目厂区给排水管网。生产废水经预处理达到接管标准后入江苏美乐集团公司污水处理站深度处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准相应要求后，通过江苏美乐集团公司废水总排口排入永丰河。生活污水经化粪池预处理后接入司徒污水处理厂。

- 严格落实《报告书》提出的各项废气处理措施，确保长期稳定达标排放，并符合总量控制要求。优化生产工艺废气处理和排气筒设置方案，各工段废气排放源点都必须建设有相应有效的废气吸收处理设施，处理达标后经相应排气筒高空排放，排气筒高度符合规范要求。必须使用清洁能源，并采取有效措施严格控制生产过程中无组织废气的排放，确保厂界监控浓度达标。

- 选用先进、低噪声的生产设备，合理布置噪声源，并采取有效隔声、消声和减振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，防止影响周围环境。

- 所产生的危险废物、一般工业废物、生活垃圾必须分别按规定要求和标准设置暂存场地，并采取防扬散、防腐蚀、防流失等措施，设置标志牌。落实报告书提出的各类固体废物处置利用措施，实现固体废物零排放。危险废物转移处理必须按规定送有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度。

- 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定要求合理设置各类排污口和标识，排水口、排气筒应预留监测采样口。按报告书所提的环境监测方案，对厂区各类污染源进行监测。

- 认真落实报告书提出的各项风险防范措施和事故应急措施，制定环境应急预案，定期组织演练，防止突发环境污染事故发生。环境卫生防护距离范围内，不得存在环境敏感目标，当地政府部门也不得在其范围内批准建设环境敏感保护目标。原辅材料及产品运输、贮存、管理和使用，以及报废，应严格按照相关规定执行，必须符合国家标准要求，并由专人负责管理。属于危险化学品的应当符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定。有关安全、消防、卫生防疫等相应手续，必须报请相关主管部门审查同意，取得同意后方可建设生产。

- 加强项目建设施工期环境保护工作，文明施工。应选择先进的技术设备，采用先进的施工工艺和技术，落实水、气、声、震动、固体废物的防治措施，特别要加强建筑施工噪声、扬尘的控制和管理，合理安排作业时间，确保施工期各类污染物达标排放，不造成污染影响。施工区原材料应统一堆放，场地开挖作业要经常洒水，以减少扬尘；车辆进出应采取遮盖、密闭等措施，减少抛洒；施工现场禁止混凝土搅拌；严格控制夜间施工作业，避免噪声污染扰民，确需夜间施工作业的，必须依法申请办理夜间施工许可手续，经许可公告后方可施工。施工结束后应对弃土场及工程临时占地进行整治、恢复周围生态环境。按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求开展厂区绿化工作，建设必要的绿化安全防护隔离带，确保厂区可绿化覆盖率100%。

- 在工程设计和项目运营中进一步提高清洁生产水平，加强废水、废气处理设施运行的管理和监控，防范非正常工况污染物超标排放。企业内部应建立相应的环保管理网络和规章制度，设立专门机构，配备专职管理和技术人员，负责企业环保安全工作，按照环保“三同时”要求，落实相关污染防治措施和风险防范措施。

- 同意报告书提出的污染物排放执行标准。

- 本项目生产废水污染物年排放量：COD≤0.141吨、SS≤0.094吨、石油类≤0.006吨、LAS≤0.001吨。

本项目生活废水污染物年排放量：COD≤0.144吨、SS≤0.029吨、氨氮≤0.014吨、总磷≤0.001吨、动植物油≤0.003吨。

- 本项目废气污染物年排放量：硫酸雾≤0.04吨、SO2≤0.018吨、NOX≤0.113吨、烟尘≤0.043吨、VOCS≤1.298吨、粉尘≤0.256吨。

3、固体废物年排放量：零。

项目实施后，本项目生产废水污染物排放总量指标在美乐集团公司总量指标范围内平衡解决，生活污水污染物排放总量指标在司徒污水处理厂总量指标范围内平衡解决。

- 该项目的环保设施和环境风险应急措施，必须与主体工程同时规划建设、同时建成运行。并按规定申办项目竣工环保验收手续。建设期间和运营期的现场监督管理由丹阳市环境监察大队及司徒镇环保所负责监督实施。

- 报告书经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设，应当按规定要求和程序重新报批。

6.验收执行标准

6.1废水污染物排放标准

本项目位于丹阳市司徒镇工业集中区美乐集团厂区内，项目生产废水依托美乐集团污水处理站处理后排入永丰河。本项目污水需执行美乐集团污水处理站设计进水标准；美乐集团污水站污水排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准，未列出的因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。详见表6-1。

生活污水依托美乐集团生活区化粪池预处理后，接入司徒污水处理厂处理，执行污水处理厂接管标准；司徒污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）中相应限值，尾水排放限值详见表6-2。

表6-1  工艺废水接管及排放标准（mg/L，pH值无量纲）

| 污染物 | 设计进水浓度 | 排放标准 | 排放标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 6～9 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准 |
| CODCr | ≤1500 | ≤50 |  |
| SS | ≤500 | ≤30 |  |
| 石油类 | ≤5 | ≤2 |  |
| LAS | 10 | ≤0.5 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |

表6-2  司徒污水处理厂接管及排放标准（mg/L，pH值无量纲）

| 污染物 | 接管标准 | 排放标准 | 排放标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 6~9 | 6~9 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007） |
| COD | ≤500 | ≤50 |  |
| SS | ≤400 | ≤10 |  |
| NH3-N | ≤35 | ≤5 |  |
| TP | ≤8 | ≤0.5 |  |
| 动植物油 | ≤100 | ≤1 |  |

6.2废气污染物排放标准

本项目1#排气筒调喷漆废气中VOCs排放标准参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装”中相应限值执行，乙酸丁酯、丁醇排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算值执行，颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；烘干废气、天然气燃烧废气通过2#排气筒混合排放，执行标准须根据以下标准进行换算，VOCs排放浓度根据天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装”中相应限值换算，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放大气污染物排放特别限值进行换算，乙酸丁酯、丁醇排放标准根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算得出。

表6-3  大气污染物排放标准

| 污染物 名称 | 最高允许排放浓度(mg/Nm3) | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 无组织排放监控浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 浓度（mg/Nm3） |  |
| 1# VOCs | 60 | 15 | 1.5 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5 |
| 1# 丁醇 | / |  | 0.51 | 0.4 | 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算标准限值 |
| 1# 乙酸丁酯 | / |  | 0.51 | 0.4 |  |
| 1# 颗粒物 | 120 |  | 3.5 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 2# VOCs | 46.04 | 15 | 1.5 | 2.0 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5 |
| 2# 丁醇 | / |  | 0.51 | 0.4 | 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算标准限值 |
| 2# 乙酸丁酯 | / |  | 0.51 | 0.4 |  |
| 2# 颗粒物 | 1.58 |  | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 |
| 2# 二氧化硫 | 3.96 |  | / | / |  |
| 2# 氮氧化物 | 15.84 |  | / | / |  |

本项目不建设食堂，员工就餐依托美乐集团现有已建职工食堂。

6.3噪声排放标准

本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，详见表6-4。

表6-4  工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB(A)

| 标准 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类标准 | 65 | 55 | GB12348-2008 |

6.4总量控制

总量控制指标见表6-5。

表6-5  污染物总量控制指标

| 污染物 |  | 一期总量指标（t/a） | 批复总量指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 化学需氧量 | 0.102 | 0.141 |
|  | 悬浮物 | 0.068 | 0.094 |
|  | 石油类 | 0.004 | 0.006 |
|  | LAS | / | 0.001 |
| 生活污水 | 化学需氧量 | 0.144 | 0.144 |
|  | 悬浮物 | 0.029 | 0.029 |
|  | 氨氮 | 0.014 | 0.014 |
|  | 总磷 | 0.001 | ≤0.001 |
|  | 动植物油 | 0.003 | ≤0.003 |
| 废气 | 硫酸雾 | / | ≤0.04 |
|  | 二氧化硫 | 0.016 | ≤0.018 |
|  | 氮氧化物 | 0.096 | ≤0.113 |
|  | 颗粒物 | 0.292 | ≤0.299 |
|  | VOCs | 1.298 | ≤1.298 |

7.验收监测内容

7.1废水

表7-1  废水监测内容及频次

| 类别 | 点位名称 | 编号 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 污水处理站进口 | W1 | pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类 | 2天 4次每天 |
|  | 污水处理站出口 | W2 |  |  |
| 生活污水 | 生活污水排口 | W3 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油 | 2天 4次每天 |

7.2废气

表7-2  废气监测内容及频次

| 类别 | 点位名称 | 排气筒编号 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 调喷漆废气排气筒 | 1#排气筒 | 挥发性有机物、乙酸丁酯、丁醇、颗粒物 | 2天 3次每天 |
|  | 烘干废气排气筒 | 2#排气筒 | 挥发性有机物、乙酸丁酯、丁醇、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  |
| 无组织废气 | 上风向1个参照点，下风向3个监测点 | G1-G4 | 颗粒物、挥发性有机物、乙酸丁酯、丁醇 | 2天 4次每天 |

7.3噪声

表7-3  噪声监测内容及频次

| 监测点位 | 监测编号 | 监测内容 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | N1~N4 | 等效声级 | 连续2天，昼间、夜间各1次 |

8.质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

本项目监测分析方法见表 8-1。

表8-1  监测分析方法

| 检测类型 | 分析项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 挥发性有机物（乙酸丁酯） | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014 | 0.001~0.01 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ836-2017 | 1.0mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | / |
|  | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T160.48—2007 | 0.4mg/m3 |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 3mg/m3 |
| 无组织 废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |
|  | 乙酸丁酯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013版）附录G | / |
|  | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定醇类化合物GBZ/T 160.48—2007 | 0.4mg/m3 |
|  | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法HJ 644-2013 | 0.3~1.0μg/m3 |
| 废水 | pH值 （无量纲） | 水质 pH值的测定玻璃电极法GB6920-1986 | 2~12 （检测范围） |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定重量法GB11901-1989 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 （以P计） | 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 石油类、动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 工业企业 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008 | / |

8.2监测仪器

表8-2  监测仪器一览表

| 项目 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器编号 | 校准/检定情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 电子天平 | CPA225D | NVTT-YQ-0103 | 已检定 |
|  | 气相色谱仪Ⅱ Q | GC9790Ⅱ-Q | NVTT-YQ-0074 | 已检定 |
|  | 气相色谱-质谱联用仪 | GCMS-QP2010 | NVTT-YQ-0152 | 已检定 |
|  | 安捷伦气相色谱 | 6890N | NVTT-YQ-0225 | 已检定 |
|  | 电子分析天平 | AL204 | NVTT-YQ-0011 | 已检定 |
|  | 智能烟尘烟气分析仪 | EM-3088 | NVTT-YQ-0327 | 已检定 |
| 废水 | 水质检测仪 | AZ8603 | NVTT-YQ-0293 | 已检定 |
|  | 电子分析天平 | AL204 | NVTT-YQ-0011 | 已检定 |
|  | COD恒温加热器 | JH-12 | NVTT-YQ-0121 | 已检定 |
|  | 紫外可见光分光光度计 | TU-1810PC | NVTT-YQ-0008 | 已检定 |
|  | 红外分光测油仪 | JLBG-125 | NVTT-YQ-0004 | 已检定 |
| 噪声 | 多功能声级计 | AWA5688 | NVTT-YQ-0243 | 已检定 |

8.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算全程按照《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)以及各监测项目标准分析方法规定的质量控制要求。

8.4废气监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气验收监测质量控制与质量保证按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》(HJ/T373-2007)和《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000)中有关规定执行。

8.5噪声监测过程中的质量保证和质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源（93.9dB）进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5 dB，详见表8-3。

表8-3  声级计校准结果

| 项目 | 监测时间 |  | 声校准器 | 监测前校准值dB（A） | 监测后校准值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 2019.3.21 | 昼间 | AWA5688 | 93.9 | 93.9 |
|  |  | 夜间 | AWA5688 | 93.9 | 93.9 |
|  | 2018.3.22 | 昼间 | AWA5688 | 93.9 | 93.9 |
|  |  | 夜间 | AWA5688 | 93.9 | 93.9 |

# 9.验收监测结果及评价

9.1验收监测期间工况

2019年3月21日~22日对上海凤凰自行车江苏有限公司年产40万自行车生产线项目进行验收监测。验收监测期间，本项目主体工程稳定运行；验收监测期间本项目生产负荷情况具体见表9-1。

表9-1  验收监测期间工况

| 项目名称 | 主要产品设计能力(万辆/年) | 生产时间(天/年) | 设计生产能力（辆/天） | 监测日期 | 验收期间产量（辆/天） | 负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产40万自行车生产线项目 | 40 | 300 | 1333 | 2019年3月21日 | 1010 | 76% |
|  |  |  |  | 2019年3月22日 | 1100 | 82% |

注：工况数据均由建设单位提供。

9.2污染物排放监测结果

### 9.2.1废水监测结果及评价

表9-2  废水监测数据

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果mg/L pH值为无量纲 |  |  |  | 日均值或浓度范围 （mg/L） | 标准 限值 （mg/L） | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 2019.3.21 | 污水处理设施进口（W1） | pH值 | 7.84 | 7.79 | 7.76 | 7.81 | 7.76-7.84 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 437 | 455 | 473 | 464 | 457.25 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 178 | 183 | 172 | 168 | 175.25 | / | / |
|  |  | 石油类 | 3.03 | 3.00 | 2.95 | 2.91 | 2.97 | / | / |
|  | 污水处理设施出口（W2） | pH值 | 7.53 | 7.51 | 7.48 | 7.52 | 7.48-7.53 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 44 | 45 | 47 | 42 | 44.50 | 50 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 21 | 24 | 28 | 25 | 24.50 | 30 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 2 | 达标 |
|  | 生活污水排口（W3） | pH值 | 7.62 | 7.58 | 7.61 | 7.57 | 7.57-7.62 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 106 | 101 | 151 | 123 | 120.25 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 47 | 51 | 56 | 52 | 51.50 | 400 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 13.6 | 13.4 | 13.0 | 14.5 | 13.63 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 3.34 | 3.16 | 3.00 | 3.42 | 3.23 | 8 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.23 | 100 | 达标 |

续表9-2 废水监测数据

| 监测日期 | 监测 点位 | 监测 项目 | 监测结果mg/L pH为无量纲 |  |  |  | 日均值或浓度范围 （mg/L） | 标准 限值 （mg/L） | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |  |
| 2019.3.22 | 污水处理设施进口（W1） | pH值 | 7.92 | 7.85 | 7.88 | 7.86 | 7.85-7.92 | / | / |
|  |  | 化学需氧量 | 419 | 433 | 460 | 446 | 439.5 | / | / |
|  |  | 悬浮物 | 175 | 179 | 166 | 171 | 172.75 | / | / |
|  |  | 石油类 | 2.91 | 2.84 | 2.99 | 2.84 | 2.90 | / | / |
|  | 污水处理设施出口（W2） | pH值 | 7.41 | 7.42 | 7.47 | 7.45 | 7.41-7.47 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 41 | 44 | 46 | 42 | 43.25 | 50 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 23 | 27 | 28 | 22 | 25 | 30 | 达标 |
|  |  | 石油类 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 2 | 达标 |
|  | 生活污水排口（W3） | pH值 | 7.88 | 7.86 | 7.85 | 7.85 | 7.85-7.88 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 化学需氧量 | 121 | 145 | 131 | 115 | 128 | 500 | 达标 |
|  |  | 悬浮物 | 49 | 63 | 61 | 54 | 56.75 | 400 | 达标 |
|  |  | 氨氮 | 13.7 | 13.3 | 14.7 | 14.1 | 13.95 | 35 | 达标 |
|  |  | 总磷 | 2.96 | 3.08 | 3.28 | 3.48 | 3.20 | 8 | 达标 |
|  |  | 动植物油 | 1.29 | 1.32 | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 100 | 达标 |

### 9.2.2有组织废气监测结果及评价

表9-3  有组织废气检测结果

| 采样时间 | 检测点位 |  | 检测项目 |  | 1 | 2 | 3 | 限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.21 | 调喷漆废气排气筒 | 底漆喷漆废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 15021 | 14676 | 14503 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 8.3 | 8.5 | 8.4 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.723 | 0.415 | 1.11 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.09×10-2 | 6.09×10-3 | 1.61×10-2 |  |  |
|  |  | 面漆喷漆废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 9214 | 8896 | 9055 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 5.8 | 5.6 | 5.7 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.716 | 1.26 | 1.49 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 6.60×10-3 | 1.12×10-2 | 1.35×10-2 |  |  |
|  |  | 罩光喷漆废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 10524 | 10699 | 10348 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 6.0 | 6.1 | 5.9 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.680 | 0.679 | 0.796 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.16×10-3 | 7.26×10-3 | 8.23×10-3 |  |  |
|  |  | 喷漆废气出口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 32536 | 32988 | 33439 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 7.2 | 7.3 | 7.4 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.797 | 0.713 | 0.677 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 2.59×10-2 | 2.35×10-2 | 2.26×10-2 | 1.5 |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.51 |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.51 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 120 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.23×10-2 | 6.27×10-2 | 5.68×10-2 | 3.5 |  |
|  | 烘干废气排气筒 | 烘干废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 3774 | 3753 | 3741 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 35.6 | 35.4 | 35.3 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.16 | 0.728 | 0.730 |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.38×10-3 | 2.73×10-3 | 2.73×10-3 |  |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  | 烘干废气出口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 4487 | 4572 | 4275 |  |  |
|  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 10.6 | 10.8 | 10.1 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.694 | 0.954 | 0.730 | 46.04 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.11×10-3 | 4.36×10-3 | 3.12×10-3 | 1.5 |  |
|  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.51 |  |
|  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | 0.51 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 1.58 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 3.96 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 9 | 12 | 12 | 15.84 | 达标 |
|  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.04×10-2 | 5.49×10-2 | 5.13×10-2 | / |  |

续表9-3 有组织废气检测结果

| 采样时间 | 检测点位 |  |  | 检测项目 |  | 1 | 2 | 3 | 浓度限值 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.22 | 调喷漆废气排气筒 |  | 底漆喷漆 废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 14676 | 14331 | 14504 |  |  |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 8.5 | 8.3 | 8.4 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.635 | 0.665 | 0.867 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 9.32×10-3 | 9.53×10-3 | 1.26×10-2 |  |  |
|  |  |  | 面漆喷漆 废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 9057 | 9216 | 8898 |  |  |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 5.7 | 5.8 | 5.6 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.40 | 1.55 | 0.938 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.27×10-2 | 1.43×10-2 | 8.35×10-3 |  |  |
|  |  |  | 罩光喷漆废气进口 | 标干流量（Nm3/h） |  | 10683 | 10858 | 11033 |  |  |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 6.1 | 6.2 | 6.3 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | ＜20 | ＜20 | ＜20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.14 | 1.53 | 1.33 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 1.22×10-2 | 1.66×10-2 | 1.47×10-2 |  |  |
|  |  | 喷漆废气出口 |  | 标干流量（Nm3/h） |  | 33439 | 33891 | 34343 | / | / |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 7.4 | 7.5 | 7.6 | / | / |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 1.47 | 0.97 | 1.13 | 60 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 4.92×10-2 | 3.29×10-2 | 3.88×10-2 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 120 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 7.69×10-2 | 4.74×10-2 | 6.53×10-2 | 3.5 |  |
|  | 烘干废气排气筒 | 烘干废气进口 |  | 标干流量（Nm3/h） |  | 3748 | 3727 | 3716 |  |  |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 35.4 | 35.2 | 35.1 |  |  |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.837 | 0.727 | 0.907 |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.65×10-3 | 3.11×10-3 | 3.99×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND |  |  |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / |  |  |
|  |  | 烘干废气出口 |  | 标干流量（Nm3/h） |  | 5125 | 5042 | 5167 | / | / |
|  |  |  |  | 废气流速（m/s） |  | 12.3 | 12.1 | 12.4 | / | / |
|  |  |  |  | 挥发性有机物 | 排放浓度（mg/m3） | 0.837 | 0.727 | 0.907 | 46.04 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 3.65×10-3 | 3.11×10-3 | 3.99×10-3 | 1.5 |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 丁醇 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | / | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 1.58 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 排放浓度（mg/m3） | ND | ND | ND | 3.96 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 排放浓度（mg/m3） | 12 | 10 | 9 | 15.84 | 达标 |
|  |  |  |  |  | 排放速率（kg/h） | 5.23×10-2 | 4.28×10-2 | 3.96×10-2 | / |  |

### 9.2.3无组织废气监测结果及评价

表9-4  无组织废气监测结果统计表

| 监测项目 | 监测日期 | 监测点位 | 监测结果（mg/m3） |  |  |  |  | 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 2019.3.21 | 上风向G1 | 0.226 | 0.239 | 0.261 | 0.247 | 0.383 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | 0.306 | 0.337 | 0.359 | 0.329 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.346 | 0.354 | 0.383 | 0.369 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.321 | 0.334 | 0.375 | 0.356 |  |  |  |
|  | 2019.3.22 | 上风向G1 | 0.218 | 0.222 | 0.253 | 0.235 | 0.389 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | 0.318 | 0.327 | 0.351 | 0.340 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 0.353 | 0.365 | 0.389 | 0.378 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 0.332 | 0.357 | 0.379 | 0.348 |  |  |  |
| 挥发性有机物（μg/m3） | 2019.3.21 | 上风向G1 | 225 | 249 | 264 | 219 | 597 | 2000 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | 471 | 496 | 597 | 505 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 532 | 499 | 516 | 514 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 441 | 583 | 524 | 490 |  |  |  |
|  | 2019.3.22 | 上风向G1 | 207 | 315 | 235 | 260 | 606 | 2000 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | 499 | 591 | 482 | 561 |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | 462 | 571 | 572 | 606 |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | 499 | 574 | 561 | 536 |  |  |  |
| 乙酸丁酯 | 2019.3.21 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.4 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 2019.3.22 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.4 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| 丁醇 | 2019.3.21 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.4 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 2019.3.22 | 上风向G1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.4 | 达标 |
|  |  | 下风向G2 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G3 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 下风向G4 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |

表9-5  无组织监测气象参数

| 监测点位 | 监测日期 | 监测频次 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 相对湿度（%） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-G4 | 2019.3.21 | 第一次 | 11.4 | 101.7 | 54.3 | 东北 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 15.6 | 101.7 | 50.7 | 东北 | 2.3 |
|  |  | 第三次 | 18.7 | 101.6 | 45.4 | 东北 | 2.2 |
|  |  | 第四次 | 16.4 | 101.6 | 48.6 | 东北 | 2.3 |
|  | 2019.3.22 | 第一次 | 7.6 | 101.8 | 55.2 | 东北 | 2.4 |
|  |  | 第二次 | 9.4 | 101.8 | 50.8 | 东北 | 2.3 |
|  |  | 第三次 | 11.5 | 101.7 | 46.7 | 东北 | 2.2 |
|  |  | 第四次 | 10.2 | 101.7 | 49.5 | 东北 | 2.4 |

### 9.2.4厂界噪声监测结果及评价

表9-6  噪声监测结果统计表

| 测点序号 | 测点位置 | 等 效 声 级 单位：dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.3.21 |  |  |  | 2019.3.22 |  |  |  |
|  |  | 检测 时间 | 昼间 | 检测 时间 | 夜间 | 检测 时间 | 昼间 | 检测 时间 | 夜间 |
| N1 | 东厂界外1m | 10:17 | 49.4 | 22:07 | 41.5 | 12:11 | 49.9 | 22:05 | 40.7 |
| N2 | 南厂界外1m | 10:25 | 53.0 | 22:14 | 44.6 | 12:20 | 53.9 | 22:12 | 44.1 |
| N3 | 西厂界外1m | 10:32 | 55.6 | 22:20 | 46.2 | 12:28 | 56.2 | 22:20 | 47.0 |
| N4 | 北厂界外1m | 10:40 | 50.4 | 22:27 | 41.7 | 12:36 | 51.1 | 22:37 | 42.5 |
| N1 | 东厂界外1m | 14:21 | 48.7 | 23:19 | 40.3 | 16:17 | 50.1 | 23:21 | 41.5 |
| N2 | 南厂界外1m | 14:29 | 52.4 | 23:26 | 43.1 | 16:25 | 54.1 | 23:30 | 45.2 |
| N3 | 西厂界外1m | 14:36 | 54.9 | 23:34 | 45.6 | 16:32 | 56.0 | 23:38 | 47.3 |
| N4 | 北厂界外1m | 14:42 | 51.6 | 23:42 | 42.7 | 16:40 | 52.4 | 23:46 | 43.5 |
| 标准值 |  | 65 |  | 55 |  | 65 |  | 55 |  |
| 是否达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |

表9-7  噪声监测时气象参数

| 检测日期及时间 |  | 天气状况 | 风向 | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.3.21 | 10:17 | 多云 | 东北 | 2.1 |
|  | 10:25 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 10:32 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 10:40 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 14:21 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 14:29 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 14:36 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 14:42 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 22:07 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 22:14 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 22:20 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 22:27 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 23:19 | 多云 | 东北 | 2.5 |
|  | 23:26 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 23:34 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 23:42 | 多云 | 东北 | 2.4 |
| 2019.3.22 | 12:11 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 12:20 | 多云 | 东北 | 2.5 |
|  | 12:28 | 多云 | 东北 | 2.6 |
|  | 12:36 | 多云 | 东北 | 2.6 |
|  | 16:17 | 多云 | 东北 | 2.5 |
|  | 16:25 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 16:32 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 16:40 | 多云 | 东北 | 2.5 |
|  | 22:05 | 多云 | 东北 | 2.5 |
|  | 22:12 | 多云 | 东北 | 2.4 |
|  | 22:20 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 22:37 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 23:21 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 23:30 | 多云 | 东北 | 2.2 |
|  | 23:38 | 多云 | 东北 | 2.3 |
|  | 23:46 | 多云 | 东北 | 2.4 |

### 9.2.5总量控制考核情况

废水污染物的排放总量根据监测结果（即平均排放浓度）与年排放水平量计算，年排放水量按照环评估算的数值计算。经计算该项目生产废水排口的化学需氧量和悬浮物的年排放量；生活污水的排放量均符合丹阳市环保局对该项目《年产40万辆自行车生产线项目》的批复要求。

有组织废气污染物排放总量根据监测结果（即平均排放速率）与年排放时间计。该项目有组织废气中挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的年排放量均符合丹阳市环境保护局对该项目，即符合《年产40万辆自行车生产线项目》的批复要求。污染物总量核算结果见表9-8。

表9-8  污染物总量核算结果一览表

| 污染物 |  | 环评、批复总量指标（t/a） | 一期总量 （t/a） | 实测核总量（t/a） | 是否符合批复要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 废水 | 废水排放量 | 3135 | 2266 | 2266 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 0.141 | 0.102 | 0.099 | 符合 |
|  | 悬浮物 | 0.094 | 0.068 | 0.056 | 符合 |
|  | 石油类 | 0.006 | 0.004 | 0.001 | 符合 |
|  | LAS | 0.001 | / | / | 符合 |
| 生活 污水 | 废水接管量 | 2880 | 2880 | 2880 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 0.144 | 0.144 | 0.045 | 符合 |
|  | 悬浮物 | 0.029 | 0.029 | 0.006 | 符合 |
|  | 氨氮 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 符合 |
|  | 动植物油 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 符合 |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 0.04 | / | / | 符合 |
|  | SO2 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 符合 |
|  | NOx | 0.113 | 0.096 | 0.093 | 符合 |
|  | 颗粒物 | 0.299 | 0.292 | 0.122 | 符合 |
|  | VOCs | 1.298 | 1.298 | 0.073 | 符合 |
| 备注 | 有组织废气年排放工作时数按2000小时计算； 该项目废水量按环评估算量进行总量核算，生活污水总量标准为污水处理厂尾水排放总量。 |  |  |  |  |  |

### 9.2.6环保设施去除效率监测结果

本项目的环保设施去除效率见表9-9。

表9-9  废水治理设施处理效率

| 项目 | 监测 位置 | 监测浓度（单位：mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 | 第7次 | 第8次 |
| 化学需氧量 | 污水处理站进口（W1） | 437 | 455 | 473 | 464 | 419 | 433 | 460 | 446 |
|  | 污水处理站出口（W2） | 44 | 45 | 47 | 42 | 41 | 44 | 46 | 42 |
|  | 处理效率 | 89.9 | 90.1 | 90.1 | 90.9 | 90.2 | 89.8 | 90.0 | 90.6 |
| 悬浮物 | 污水处理站进口（W1） | 178 | 183 | 172 | 168 | 175 | 179 | 166 | 171 |
|  | 污水处理站出口（W2） | 21 | 24 | 28 | 25 | 23 | 27 | 28 | 22 |
|  | 处理效率 | 88.2 | 86.9 | 83.7 | 85.1 | 86.9 | 84.9 | 83.1 | 87.1 |
| 石油类 | 污水处理站进口（W1） | 3.03 | 3.00 | 2.95 | 2.91 | 2.91 | 2.84 | 2.99 | 2.84 |
|  | 污水处理站出口（W2） | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
|  | 处理效率 | 86.5 | 86.7 | 85.8 | 83.5 | 83.2 | 81.7 | 82.3 | 80.3 |

# 10.环境管理检查

10.1环境管理检查

表10-1  环境管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”执行情况 | 该公司已执行国家环境保护的相关法律和规定，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 |
| 2 | 环境保护审批手续及环境保护档案资料 | 建设项目环评报告及批复等环境保护审批手续齐全。 |
| 3 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 制定相关管理制度，有专门负责环境安全人员。 |
| 4 | 污染处理设施建设、管理及运行情况 | 已建设废水、废气处理设施，正常运营。 |
| 5 | 环境保护监测计划，包括检测机构设置、人员配置、监测计划和仪器设备 | 日常监测委托有资质单位监测 |
| 6 | 排污口整治情况 | 废水排放口：排污口标志已落实； 废气排放口：排污口标志已落实； 固废贮存场所：危险固废设置专用贮存、堆放场地，固体废物贮存场所设置醒目的环境保护图形标志牌。 |
| 7 | 绿化情况 | 新增绿化面积200m2。 |
| 8 | 事故风险的环保应急计划 | 建设单位已完成应急预案及备案（备案号：321181-2018-021-L）。 |
| 9 | 建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故 | 无。 |

## 10.2 批复执行情况

表10-2  审批意见落实情况一览表

| 环评批复要求 | 批复落实情况 |
| --- | --- |
| 按照“雨污分流、请污分流”的原则，建设本项目厂区给排水管网。生产废水经预处理达到接管标准后入江苏美乐集团公司污水处理站深度处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准相应要求后，通过江苏美乐集团公司废水总排口排入永丰河。生活污水经化粪池预处理后接入司徒污水处理厂。 | 生产废水经预处理达到接管标准后入江苏美乐集团公司污水处理站深度处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准相应要求后，通过江苏美乐集团公司废水总排口排入永丰河。生活污水经化粪池预处理后接入司徒污水处理厂。 |
| 严格落实《报告书》提出的各项废气处理措施，确保长期稳定达标排放，并符合总量控制要求。优化生产工艺废气处理和排气筒设置方案，各工段废气排放源点都必须建设有相应有效的废气吸收处理设施，处理达标后经相应排气筒高空排放，排气筒高度符合规范要求。必须使用清洁能源，并采取有效措施严格控制生产过程中无组织废气的排放，确保厂界监控浓度达标。 | 废气长期稳定达标排放，各工段废气排放源点有相应的废气吸收处理设施，排气筒高度为15米符合规范要求，厂界无组织废气监控浓度达标。 |
| 选用先进、低噪声的生产设备，合理布置噪声源，并采取有效隔声、消声和减振措施，确保厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，防止影响周围环境。 | 建设单位采取减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |
| 所产生的危险废物、一般工业废物、生活垃圾必须分别按规定要求和标准设置暂存场地，并采取防扬散、防腐蚀、防流失等措施，设置标志牌。落实报告书提出的各类固体废物处置利用措施，实现固体废物零排放。危险废物转移处理必须按规定送有资质单位处置，严格执行危险废物转移联单制度。 | 建设单位设置固废储存场所，固体废物综合利用。 |
| 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的规定要求合理设置各类排污口和标识，排水口、排气筒应预留监测采样口。按报告书所提的环境监测方案，对厂区各类污染源进行监测。 | 已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的要求规范化设置各类排污口和标志。 |
| 认真落实报告书提出的各项风险防范措施和事故应急措施，制定环境应急预案，定期组织演练，防止突发环境污染事故发生。环境卫生防护距离范围内，不得存在环境敏感目标，当地政府部门也不得在其范围内批准建设环境敏感保护目标。原辅材料及产品运输、贮存、管理和使用，以及报废，应严格按照相关规定执行，必须符合国家标准要求，并由专人负责管理。属于危险化学品的应当符合《危险化学品安全管理条例》的相关规定。有关安全、消防、卫生防疫等相应手续，必须报请相关主管部门审查同意，取得同意后方可建设生产。 | 已编制应急预案并已备案（备案号321181-2018-021-L），卫生防护距离内不存在环境敏感目标 |
| 加强项目建设施工期环境保护工作，文明施工。应选择先进的技术设备，采用先进的施工工艺和技术，落实水、气、声、震动、固体废物的防治措施，特别要加强建筑施工噪声、扬尘的控制和管理，合理安排作业时间，确保施工期各类污染物达标排放，不造成污染影响。施工区原材料应统一堆放，场地开挖作业要经常洒水，以减少扬尘；车辆进出应采取遮盖、密闭等措施，减少抛洒；施工现场禁止混凝土搅拌；严格控制夜间施工作业，避免噪声污染扰民，确需夜间施工作业的，必须依法申请办理夜间施工许可手续，经许可公告后方可施工。施工结束后应对弃土场及工程临时占地进行整治、恢复周围生态环境。按照《江苏省城市居住区和单位绿化标准》（DB32/139-95）的要求开展厂区绿化工作，建设必要的绿化安全防护隔离带，确保厂区可绿化覆盖率100%。 | / |
| 在工程设计和项目运营中进一步提高清洁生产水平，加强废水、废气处理设施运行的管理和监控，防范非正常工况污染物超标排放。企业内部应建立相应的环保管理网络和规章制度，设立专门机构，配备专职管理和技术人员，负责企业环保安全工作，按照环保“三同时”要求，落实相关污染防治措施和风险防范措施。 | 环保设施与主体工程同时建成。 |

- 结论和建议

## 11.1环保设施处理效率监测结果

本项目污水处理站处理效率如下：化学需氧量的处理效率为89.8%~90.9%，悬浮物的处理效率83.1%~88.2%，石油类的处理效率80.3%~86.7%。

## 11.2污染物排放监测结果

### 11.2.1废水

- 本项目生产废水处理设施排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类的浓度符合《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表3标准。

（2）本项目生活污水排放口的pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油的接管浓度符合司徒污水厂接管标准。

### 11.2.2废气

- 本项目1#排气筒调喷漆废气VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装”中相应限值，乙酸丁酯、丁醇排放速率符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算值，颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；烘干废气、天然气燃烧废气通过2#排气筒混合排放，VOCs排放浓度符合天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装”中相应限值的换算值，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉排放大气污染物排放特别限值的换算值，乙酸丁酯、丁醇排放速率根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）推算得出。

- 本项目厂界四周颗粒物、丁醇、挥发性有机物和乙酸丁酯的浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度值。

### 11.2.3噪声

厂界噪声测点昼间、夜间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准值要求。

### 11.2.4固体废物

漆渣属于危险废物，收集在吨袋内，暂存于危废仓库，委托镇江新宇固体废物处置有限公司安全处置，废过滤毡、废油漆桶定期委托江苏鼎范环保服务有限公司安全处置；废钢丸、除尘灰、废包装材料作废品出售或由相关单位回收；生活垃圾委托环卫部门统一处理。

### 11.2.5总量控制情况

生产废水：本项目中的化学需氧量、悬浮物和石油类的排放量均符合批复的污染物排放总量控制指标要求。

生活污水：本项目中的化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和动植物油的排放量均符合批复的污染物排放总量控制指标要求。

废气：本项目中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物的年排放总量均符合批复的污染物排放总量控制指标要求。

## 11.3建议

（1）废水、废气处理设施严格按照管理规程执行，做好相关记录，确保处理设施长期有效运作；

（2）按《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关要求，加强危险废物的管理，禁止危险废物丢弃，确保危险废物零排放，严格按照《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办[2018]34号）文要求办理相关手续；

（3）建设单位严格执行环评及批复要求，不得设置与本项目无关的生产工序，当项目生产工艺、产品及产量有变化时，请及时报告管理部门；

（4）本次验收仅对验收监测期间数据、现场检查情况负责，建设单位需要继续完善环保管理制度、管理措施，落实长效管理，定期对环保设施做相关监测，确保符合环保相关法律法规要求。